M&Dance Project

Технический райдер.

1. Р.А.

2-х, 3-х полосная система, мощность из расчета 15 Вт на одного человека (1000 человек=15кВт). В идеале фирм Martin Audio, Electro-Voice.

2. FOH.

- минимум(!) 24 моно канала.

- минимум(!) 6 AUX(4 -pre & 2 -post).

- каждый канал пульта должен иметь 4-х полосный эквалайзер с двумя параметрическими серединами.

- приветствуются производители: Allien&Heath, Soundcraft, Yamaha. (Behringer, PHONIC и MACKIE - не приветствуются).

- необходим TalkBack микрофон (ShureSM58S).

3. FOH Rack.

необходимо:

- наличие 5-и каналов гейта/компрессора (DRAWMER, BSS, DBX) и 2-х каналов компрессора (BSS, DBX).

- наличие 2-х процессоров эффектов Hall/Delay – T.C. M300, T.C. M-One (XL).

- наличие 1/3 октавного мастер-эквалайзера (Klark Teknik, BSS).

4. Сценические мониторы.

- 4-е мониторные линии с 1/3 октавными эквалайзерами. Мощность мониторов на каждой линии - от 350 Вт, производители - HK, MACKIE, JBL.

5. BackLine (сцена).

- барабанная установка DW, Tama, Yamaha, Sonor (бочка 22’’, малый барабан, альт-том 10’’, том бас 16’’, стойка под малый барабан, стойка под хай-хэт, три стойки под тарелки (минимум – одна – журавль), стул для барабанщика, все в исправном состоянии) тарелки (Sabian, Zildjian): хэт, два крэша и райд. Ковер под барабаны обязателен.

- басовый комбик - Fender, Ampeg, мощность от 100 Вт.

- 1 стойка под гитару (бас-гитара)

- необходимое кол-во микрофонных стоек (типа "журавль") с держаками (лидер вокал, бэк вокал, подзвучка комбиков и барабанов).

- 8 DI-box'ов, два вокальных микрофона типа Shure-SM58 Beta и полный комплект инструментальных микрофонов для комбиков и барабанов. (Sennheiser, Shure, AKG)

- качественная коммутация.

Звукорежиссер:

Организаторы гастролей предоставляет квалифицированного звукорежиссера

для проведения концерта.

На саундчек необходимо минимум 90 минут. Вся звуковая система должна быть собрана, скоммутирована и предварительно настроена до приезда коллектива на саундчек. Систему должен обслуживать квалифицированный технический персонал, хорошо знающий предоставляемое оборудование, и находиться на концертной плошадке как во время саундчека, так и во время концерта.

При возникновении вопросов по райдеру просьба связываться по тел. 8-913-902-88-95 Даниил Войтюк

Приложение.

Предварительная коммутация:

- бочка				(AKG D112, гейт/компрессор)

- малый барабан верх		(ShureSM57, гейт/компрессор)

- малый барабан низ		(ShureSM57, гейт/компрессор)

- хай-хэт				(Sennheiser e914 или аналогичный конденсаторный)

- альт-том			(Sennheiser e908D, e904, гейт/компрессор)

- том-бас			(Sennheiser e908D, e904, гейт/компрессор)

- оверхед левый		(Sennheiser e914 или аналогичный конденсаторный)

- оверхед правый		(Sennheiser e914 или аналогичный конденсаторный)

- бас				(DI-box, компрессор)

- клавиши L			(DI-box)

- клавиши R			(DI-box)

- Playback L			(DI-box)

- Playback R			(DI-box)

- лидер вокал (man)			(Shure-SM58 Beta, компрессор)

- лидер вокал (woman)			(Shure-SM58 Beta, компрессор)

- TalkBack			(ShureSM58S)

  - Стерео возврат			(T.C. M300)

  - Стерео возврат			(T.C. M-One)